計算機組織

實驗二

結果報告

第十二組

組員:

| 學號 | 姓名 |
| --- | --- |
| E24099025 | 李宇洋 |
| E24099059 | 陳旭祺 |
| E24099033 | 蔡晏齊 |
| F74044046 | 蕭佑永 |

日期:2020/10/05

一、實驗內容

(1)實作一

1.題目:用組合語言描述下列C語言

#include<stdio.h>

int sum(int,int,int);

int main(){

int a=44, b=87, c=2;

volatile int* n = (int*) 0x00000800;

*n=sum(a,b,c);    //函式sum的運算結果會回傳存到記憶體位置2048

return 0;

}

int sum(int a,int b,int c){

int n;

n=a+b+c;

return n;

}

2.實現方式(組合語言)

main:

#### 剛進入main function ####

addi	sp,sp,-32

#進入main function,空出一個stack的空間(sp作為main stack的底部)

sw		ra,28(sp)

#將ra存起來(owner:caller -> 之後return 0要用)

sw		s0,24(sp)

#將s0存起來(owner:callee -> callee要負責維持save register的值)

addi	s0,sp,32

#拿s0作為frame pointer(s0作為main stack的頂部)

#### 宣告 int a ####

addi	t1,zero,44	#

sw		t1,-20(s0)	# int a 被我放到(s0-20)這個記憶體位址

#### 宣告 int b,c ####

addi	t2,zero,87

sw		t2,-24(s0)

addi	t3,zero,2

sw		t3,-28(s0)

#### 宣告 int *n ####

li		s11,2048

#### 準備function arguments ####

add		a1,t1,x0

add		a2,t2,x0

add		a3,t3,x0

#### 進入sum function (使用跳轉指令) ####

jal		ra,sum

#### 將拿到的回傳值(放在a0)放進*n ####

sw		a0,0(s11)

#### 結束main function ####

lw		ra,28(sp)

# 拿回ra(owner:caller -> 拿回自己保存的值)

lw		s0,24(sp)

# 拿回s0(owner:callee -> callee要負責維持save register的值)

addi	sp,sp,32	# 釋出main的stack

jalr	zero,0(ra)	# 跳出main(使用跳轉指令)

sum:

#### 剛進入sum function ####

addi	sp,sp,-32

#進入main function,空出一個stack的空間(sp作為main stack的底部)

sw		ra,28(sp)

#將ra存起來(owner:caller -> 之後return 0要用)

sw		s0,24(sp)

#將s0存起來(owner:callee -> callee要負責維持save register的值)

addi	s0,sp,32

#拿s0作為frame pointer(s0作為main stack的頂部)

#### 儲存function arguments ####

add		s1,a1,x0

add		s2,a2,x0

add		s3,a3,x0

#### 跑 sum function (n = a+b+c), 並將回傳值n放到a0 ####

add		s4,s1,s2

add		a0,s3,s4

#### 結束sum function ####

lw		ra,28(sp)

# 拿回ra(owner:caller -> 拿回自己保存的值)

lw		s0,24(sp)

# 拿回s0(owner:callee -> callee要負責維持save register的值)

addi	sp,sp,32	# 釋出sum的stack(在課堂上我們忘記打這段了)

jalr	x0,0(ra)	# 跳出sum(使用跳轉指令)

3.結果分析(modelsim)

Memory

assembly code計算記憶體位址 是以byte(8bits)為單位，而Modelsim中 的memory是以word(32bits)為單位。而因此在判斷位址的時候要除以4

位址：0x00000200(512)

數值：133=27+22+20

Register

(2)實作二

1.題目：用組合語言描述下列存取記憶體的C語言

#include <stdio.h>

struct student{

int mathGrade;

int csGrade;

int englishGrade;

};

int main(){

volatile struct student* A =(struct student*) 0x00000800;

volatile struct student* B =(struct student*) 0x00000820;

struct student s1 = {60,70,70};

struct student s2 = {70,50,80};

*A = s1;

*B = s2;

//將宣告的兩個struct分別放 在記憶體位址2048和2080

return 0;

}

2.實現方式(組合語言)

main:

#### 剛進入main function(注意stack的大小)####

addi	sp,sp,-40

#進入main function,空出一個stack的空間(sp作為main stack的底部)

sw		ra,16(sp)

#將ra存起來(owner:caller -> 之後return 0要用)

addi	s0,sp,40

#拿s0作為frame pointer(s0作為main stack的頂部)

#### 宣告struct student* A ####

addi	a5,zero,1024

addi	a5,a5,1024

sw		a5,-20(s0)

#### 宣告struct student* B ####

addi	a6,zero,1040

addi	a6,a6,1040

sw		a6,-4(s0)

#### 宣告struct student s1 ####

addi	a5,zero,60

sw		a5,-36(s0)

addi	a5,zero,70

sw		a5,-32(s0)

addi	a5,zero,70

sw		a5,-28(s0)

#### 宣告struct student s2 ####

addi	a6,zero,70

sw		a6,-16(s0)

addi	a6,zero,50

sw		a6,-12(s0)

addi	a6,zero,80

sw		a6,-8(s0)

#### *A = s1 ####

lw		a5,-20(s0) 	#拿到*A

lw		a4,-36(s0)	#將s1的值一個一個丟進去

sw		a4,0(a5)

lw		a4,-32(s0)

sw		a4,4(a5)

lw		a4,-28(s0)

sw		a4,8(a5)

#### *B = s2 ####

lw		a6,-4(s0) 	#拿到*B

lw		a4,-16(s0)	#將s2的值一個一個丟進去

sw		a4,0(a6)

lw		a4,-12(s0)

sw		a4,4(a6)

lw		a4,-8(s0)

sw		a4,8(a6)

#### 結束 main function ####

lw			ra,16(sp)	# 拿回ra(owner:caller -> 拿回自己保存的值)

addi		sp,sp,40	# 釋出main的stack

jalr		zero,0(ra)	# 跳出main(使用跳轉指令)

3.結果分析(modelsim)：

Memory

將宣告的兩個struct分別放 在記憶體位址2048(512)和2080(520)

Register

(3)挑戰題

1.題目: 請追蹤以下組合語言，紀錄每次迴圈執行後memory變化並此程式意義

main:

addi	sp,sp,-48

sw	s0,44(sp)

addi	s0,sp,48

li	a5,4096

addi	a5,a5,-2048

sw	a5,-28(s0)

li	a5,5

sw	a5,-32(s0)

lw	a5,-28(s0)

li	a4,10

sw	a4,0(a5)

lw	a5,-28(s0)

addi	a5,a5,4

li	a4,92

sw	a4,0(a5)

lw	a5,-28(s0)

addi	a5,a5,8

li	a4,55

sw	a4,0(a5)

lw	a5,-28(s0)

addi	a5,a5,12

li	a4,1

sw	a4,0(a5)

lw	a5,-28(s0)

addi	a5,a5,16

li	a4,46

sw	a4,0(a5)

sw	zero,-20(s0)

j	.L2

.L6:

sw	zero,-24(s0)

j	.L3

.L5:

lw	a5,-24(s0)

addi	a5,a5,1

slli	a5,a5,2

lw	a4,-28(s0)

add	a5,a4,a5

lw	a4,0(a5)

lw	a5,-24(s0)

slli	a5,a5,2

lw	a3,-28(s0)

add	a5,a3,a5

lw	a5,0(a5)

bge	a4,a5,.L4

lw	a5,-24(s0)

slli	a5,a5,2

lw	a4,-28(s0)

add	a5,a4,a5

lw	a5,0(a5)

sw	a5,-36(s0)

lw	a5,-24(s0)

addi	a5,a5,1

slli	a5,a5,2

lw	a4,-28(s0)

add	a4,a4,a5

lw	a5,-24(s0)

slli	a5,a5,2

lw	a3,-28(s0)

add	a5,a3,a5

lw	a4,0(a4)

sw	a4,0(a5)

lw	a5,-24(s0)

addi	a5,a5,1

slli	a5,a5,2

lw	a4,-28(s0)

add	a5,a4,a5

lw	a4,-36(s0)

sw	a4,0(a5)

.L4:

lw	a5,-24(s0)

addi	a5,a5,1

sw	a5,-24(s0)

.L3:

lw	a5,-32(s0)

addi	a4,a5,-1

lw	a5,-20(s0)

sub	a5,a4,a5

lw	a4,-24(s0)

blt	a4,a5,.L5

lw	a5,-20(s0)

addi	a5,a5,1

sw	a5,-20(s0)

.L2:

lw	a5,-32(s0)

addi	a5,a5,-1

lw	a4,-20(s0)

blt	a4,a5,.L6

li	a5,0

mv	a0,a5

lw	s0,44(sp)

addi	sp,sp,48

jr	ra

2.觀察結果與分析

| step/memory address | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 92 | 55 | 1 | 46 |
| 2 | 10 | 55 | 92 | 1 | 46 |
| 3 | 10 | 55 | 1 | 92 | 46 |
| 4 | 10 | 55 | 1 | 46 | 92 |
| 5 | 10 | 1 | 55 | 46 | 92 |
| 6 | 10 | 1 | 46 | 55 | 92 |
| 7 | 1 | 10 | 46 | 55 | 92 |

Caption:數字=改變值

推測為bubble sort，因為上述觀察結果符合bubble sort之演算流程:

1.當我們比較過所有元素一次後，可以確保數值最大的元素在最後面

2.接著扣掉陣列中的最後一個元素（因為已經確定它是最大的），接著重複上面的步驟進行兩兩比較

3.重複上述動作，直到排序完畢。

推測實際完整比較流程為:

| step/memory address | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 92 | 55 | 1 | 46 |
| 2 | 10 | 55 | 92 | 1 | 46 |
| 3 | 10 | 55 | 1 | 92 | 46 |
| 4 | 10 | 55 | 1 | 46 | 92 |
| 5 | 10 | 55 | 1 | 46 | 92 |
| 6 | 10 | 1 | 55 | 46 | 92 |
| 7 | 10 | 1 | 46 | 55 | 92 |
| 8 | 1 | 10 | 46 | 55 | 92 |
| 9 | 1 | 10 | 46 | 55 | 92 |
| 10 | 1 | 10 | 46 | 55 | 92 |
| 11 | 1 | 10 | 46 | 55 | 92 |

Caption:數字=兩兩相鄰數字比較、數字=整理後數字、棕色為imaginary wall

PS:指令集

偽指令(組譯器除了產生機器語言外，還可以翻譯一些擴展指令，以方便組語的Coding)

二、實驗心得(心得可隨意發揮，但是內容會做工程認證保留檔案)

李宇洋:

此次實驗我們學習到了各種暫存器指令對應的用法以及設定stack的方法。

尤其像是temporary register和saved register的差別，以及用來在函式間互相傳遞的function argument的使用方法。

還有用來設定stack上下限的x2/sp(Stack pointer)和x8/s0(frame pointer)使用方法。

陳旭祺:

本次實驗一樣是寫組合語言，不過相比起來，這次是有照著規定去編程，像RV32I暫存器個別都有規定--x1/ra(Return address)、x2/sp(Stack pointer)、x8/s0(frame pointer)……哪顆暫存器真的不能亂存，像目標暫存器不能為x0，因為x0要恆為0，值得我好好去熟悉他的語法。

蔡晏齊:學到有32種registers，每一個register都有各自的規定。設定好stack空間，預判上下限，以及位置的先前選定，之後的位置，只要使用往下或往上移的累加方式，即可達成指令，最終使用主副迴圈的使用，完成需要的指令，一剛開始學時，真的摸不著頭緒，近日有在研讀相關性知識，及高階語言換成組合語言的轉換，才能夠理解，須待好好加強。

蕭佑永:

本次實驗讓我能夠把stack跟caller, callee的指令及詳細的緣由都學清楚，搭配正課讓我能更不容易忘記。